INSTRUKCIJA

Apsauginiai darbo batai, aprašomi šioje instrukcijoje, atitinka reikalaujamo lygio apsaugą, tik jei yra laikomasi žemiau išvardintų nurodymų. Gamintojas neatsako už instrukcijų neatitinkantį naudojimą ar priežiūrą. Susipažinus su aprašymu, vis dar esant neaiškumų susijusių su avalynės naudojimu, priežiūra ar apsaugos atitikimo lygmens, prieš pradėdami avėti batus, kreipkitės į Jūsų darbovietėje atsakingą asmenį už darbų saugą.

Platesnę informaciją galite susisiekti su gamintojų atstovais:

U-GROUP S.r.l.

Via Borgomanero 1-28040 Paruzzaro (NO) – ITALY

Tel. +39 0322 539401 Fax. +39 0322 230001

- ŽYMĖJIMO PAAIŠKINIMAS

Informacija pateikta ant avalynės:

● atitikties ženklas CE nurodomas ant liežuvio;

● standarto žymuo NO. „EN ISO 20345:2004 +A1 2007” nurodomas ant liežuvio;

● apsaugos klasė nurodoma ant liežuvio;

● gaminio kodas nurodoma ant liežuvio;

● pagaminimo data (mėnuo, metai) pažymėta ant pado;

● gamintojas „U-GROUP S.r.l.“  nurodoma ant liežuvio;

● avalinės dydis nurodomas ant pado.

CE žymėjimas patvirtina, kad batai atitinka Europos direktyvos 89/686/CEE esminius patviritintus reikalvimus dėl asmens apsaugos priemonių (PPE):

● ergonomija;

● nekenksmingumas;

● komfortas;

● tvirtumas;

Taip pat, kad saugumo modelis buvo pateiktas įgaliotų kontrolės organizacijų CE sertifikavimo procedūroms:
A.N.C.I. Servizi Sri – Sezione CIMAC

c/so G.Brodolini, 19 – 27029 Vigevano (PV)

N.°0465

„EN ISO 20345:2004 +A1 2007” žymėjimas ant avalynės garantuoja:

● komforto ir tvirtumo atitikimo reikalavimus, atitinkančius „EN ISO 20345:2004 +A1 2007” stansždartus;

● pakietintos bato nosies buvimą, kuri garantuoja bato priekio apsaugą nuo smūgių iki 200J ir nuo prispaudimo rizikos, siekiančios 1500daN jėga.

Papildomos avalynės charakteristikos atitinka apsaugos klasės simbolius esančius žemiau pateiktoje lentelėje:

| Apsaugos klasės simbolis | Batų charakteristikos |
| --- | --- |
| P | Bato pagrindo nelaidumo palaikymas (plieninė arba kompozicinė plokštelė) |
| C | Bato pralaidumas |
| A | Bato antistatiškumas |
| I | Izoliuoti batai |
| HI | Batai su šilumos(karščio) izoliacija |
| CI | Batai su šalčio izoliacija |
| E | Energijos absorbacija kulno srityje |
| WR | Vandeniui atsparūs batai |
| M | Pado apsauga |
| AN WRU | Kulno apsauga |
|  | Vandens prasisiurbimas ir absorbacija aukštesnėje bato dalyje |
| CR | Viršdalio atsparumas įpjovimams |
| HRO | Bato pado nepralaidumas karščiui |

| Apsaugos kategorija |  | Batu charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| SB | Pagrindiniai reikalavimai |  |
| S1 | SB+ uždara kulno sritis, antistatinės savybės, energijos absorbacija kulno zonoje. |  |
| S2 | S1+aukštesnės bato dalies vandens nepralaidumas |  |
| S3 | S2+bato pagrindo atsparumas pradūrimui, padas su pakilusia briauna |  |
| S4 | Pagrindiniai reikalavimai + antistatinės savybės, energijos absorbacija kulno zonoje |  |
| S5 | S4 + bato pagrindo atsparumas pradūrimui, padas su pakilusia briauna |  |

Batai atitinka ENV 13287:2000 standarto reikalavimus dėl padaro atsparumo slydimui.

- PRIEŽIŪROS IR EKSPLOTACIJOS INSTRUKCIJOS

Prieš apsiaudami batus, patikrinkite batų surišimą (batraiščius) ir įvertinkite pado būklę.

Batai privalo būti valomi šepečiu su minkštais šeriais ir vandeniu. Valymui NIEKADA nenaudokite tokių medžiagų kaip alkoholis, metilo, etilo spirito, skiediklių, benzino ar kokio nors kito tipo cheminių reagentų. Šios medžiagos gali pažeisti sudedamąsias dalis, nematomai sumenkinti jas ir pažeisti veiksmingas apsaugos charakteristikas.

Batus laikykite sausoje ir švarioje vietoje, atitinkamoje ir tinkamoje aplinkos temperatūroje.

Po avėjimo drėgni batai NIEKADA negali būti laikomi prie arba ant šildymo šaltiniu(radiatorių); jie turi būti laikomi sausoje ir vėdinamoje vietoje, esant tinkamai aplinkos temperatūrai.

- NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Batai turi būti kruopščiai apžiūrimi prieš kiekvieną avimąsi ir jei yra matomas akivaizdus sudėvėjimas ar pažeidimai, negalima autis iki kol nebus išspręstos problemos.

Toliau išvardyti veiksmai turi būti atlikti itin kruopščiai:

●  susegimo sistemos teisingas veikimas;

● padų ir atsikišusių briaunų tvirtumas;

● batuose, kuriuose yra pėdos apsauga, patikrinti ar ši apsauga yra abiejuose batuose.

- AVALYNĖS NAUDOJIMO TRUKMĖ

Dėl keleto faktorių (temperatūra, drėgnumas ir t.t.), yra negalima nustatyti tikslaus batų avėjimo laikotarpio.

Paprastai, batai, užpildyti poliuretanu gali būti avimi mažiausiai trejus (3) metus.

Kitų tipų batai gali būti avimi dešimt (10) metų.

- INFORMACIJA APIE KEIČIAMUS ĮDĖKLUS

Jei nusipirkus batus juose radote įdėklus, tai garantuoja, kad batų eksploatacinės savybės buvo patikrintos turint omenyje ir keičiamą įdėklą.

Jei norite įdėklą pakeisti, keiskite jį į tokių pačių savybių įdėklą.

Jei batuose nerasite keičiamo įdėklo, tai reiškia, kad jis sukurtas ir pratestuotas būtent taip.

Tuo atveju, kai yra naudojamas kitokių savybių turintis ne gamintojo rekomenduotas įdėklas, vertėtų patikrinti įdėklo/bato poros elektrinio laidumo savybes.

- INFORMACIJA APIE PRALAIDŽIUS IR NEANTISTATINIUS BATUS

Šie batai negali užtikrinti pakankamos apsaugos nuo elektros šoko, kadangi jie indikuoja pralaidumą tik tarp pado ir pėdos. Be to, elektros pralaidumas šio tipo batams gali būti svarbus dalykas keičiantis  naudojimo sąlygoms, esant užterštumui ar drėgmei.  Šie batai negali būti naudojami, jei yra būtina sumažinti statinės elektros susikaupimą.

- ANTISTATINIŲ BATŲ INFORMACIJA

Antistatiniai batai turėtų būti avimi, kai būtina sumažinti statinės elektros susikaupimą, išsklaidant jį. Be to, norint apsisaugoti nuo gaisro pavojaus, pvz. nuo degančiu medžiagų ir garų, jei elektros iškrova iš elektrinių įrenginių ar kitokių veikiančių elementų nebuvo visiškai pašalinta. Svarbu įsidėmėti, kad antistatiniai batai negali užtikrinti visiškos apsaugos nuo elektros iškrovos, jei yra tik indukuojamas pralaidumas tarp pado ir pėdos. Jei elektros iškrovos pavojus nebuvo visiškai pašalintas, turi būti atliekami papildomi išmatavimai.

Matavimai atliekami papildomais testais, nurodytais žemiau, kurie turi būti atliekami periodiškai pagal darbo vietos nelaimingų atsitikimų prevencijos programą.

Patirtis rodo, kad dėl antistatinio poveikio, produkto iškrova esant normalioms sąlygoms ir  elektros pralaidumas yra mažesnis nei 1.000 M, bet kuriuo produkto veikimo metu. 100 K dydis yra apibrėžtas kaip mažesnis produkto pralaidumas, kai iš naujo užtikrinamas konkretus apsaugos nuo elektros iškrovos ir gaisro lygis, jei elektros įranga yra netinkama, ir dirbama su aukšta įtampa, siekiancia 250 V.

Konkrečiomis sąlygomis, naudotojai turetų būti informuojami, kad batų teikiama apsauga nėra visiškai veiksminga ir kad įvairios kitos apsauginės priemonės turi buti dėvimos visą laiką.

Elektros pralaidumas šio tipo batuose gali keistis del išlenkimo, užterštumo ir drėgmės. Šio tipo batai neatlieka savo funkcijų, jei jie yra avimi ir naudojami drėgnoje aplinkoje. Dėl šios priežasties, turėtų būti įsitikinta, kad produktas gali išsklaidyti statinę elektrą ir atlikti atitinkamą konkretaus lygmens apsaugą visą darbo proceso laikotarpį.

Naudotojui yra rekomenduojama atlikti elektros pralaidumo testą ir kartoti jį nustatytu intervalu. Jei batai yra naudojami tokiomis sąlygomis, kurios kenkia bato padui, avintieji batus turetų patikrinti jų elektrinio pralaidumo savybes, prieš įeidami į riziką sukeliančią teritorija. Antistatinių batų naudojimo periodu, pado pralaidumas turi būti toks, kad nepanaikintų apsaugos, kurią suteikia šie batai. Avėjimo metu ne izoliaciniai elementai gali būti įdėti tarp batų vidpadžio ir avinčiojo pėdos. Jei vidpadžio pamušalas yra įdedamas tarp vidpadžio ir pėdos, turi būti patikrintos bato/vidpadžio pamušalo elektros savybes.